校门口信息化安全出入管理项目参数与预算

| 序号 | 货物名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人脸识别摆闸 | 1、 闸机通道采用厚度不低于1.5mm的不锈钢板材；通道应至少采用12对红外对红外对射，能在晴天、雨天等环境下稳定运行，不产生误报； 2、闸机通道应为摆闸箱体，摆杆可以选择采用亚克力材质，箱体尺寸：长≥1400mm，宽≤300mm，高≥960mm； 3、闸机设备的外表面，平整清洁，没有毛刺、飞边、砂眼、气孔等常见缺陷，没有擦伤、划痕、变形、破损以及生锈、腐蚀等损伤，没有尖锐的凸起、边角或棱角； 4、闸机通道应具备允许通行、禁止通行检查功能，没有经管理人员授权的人员闯入时能够警示； 5、闸机通道应具备应急放行的功能，设备在断电或者发生故障后能处于无拦挡状态； 6、闸机通道摆杆开/关速度可调，开门速度≤0.8S（需提供第三方有资质机构出具的带有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件或影印件）； 7、闸机通道应具有翻越报警、滞留报警、反向闯入报警、通行超时报警、误闯报警等，并能对事件进行警示； 8、闸机通道应具有防尾随功能，在通道中同时通行人数超过允许通行的人数时，并能对尾随事件进行警示（需提供第三方有资质机构出具的带有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件或影印件）； 9、闸机通道应满足防冲要求，处于关门状态时摆杆锁死，如果检测到外力冲撞，除了能对事件进行警示 外，能快速恢复到正常状态，时间≤3.5s； 10、闸机通道应具备防夹保护的功能，在摆杆动作过程中遇到阻力时摆杆应自动停止动作，并能对事件进行警示。人员通行时，红外检测到人员在非安全区域，摆杆自动停止动作，人员离开通道后，摆杆自动复位； 11、闸机通道应集成语音模块，可满足根据用户需求自定义语音播报内容，同时可设置联动语音提示；12、闸机通道主机应支持不少于5万卡片管理和20万事件记录存储； 13、闸机通道应支持集成读卡器、身份证阅读器、人脸识别组件等设备集成，实现多种认证方式组合使用； 14、闸机通道外壳对外界机械碰撞的防护等级最薄弱处不低于IK04要求，其他表面不低于IK07要求（需提供第三方有资质机构出具的带有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件或影印件）； 15、设备满足IP65防护等级要求（需提供第三方有资质机构出具的带有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件或影印件）； | 台 | 8 |  |  |
| 2 | 人脸识别一体机 | 1、设备采用安卓系统或嵌入式Linux系统，≥7英寸LCD触摸显示屏，屏幕分辨率不小于1024*600，屏幕防冲击防护等级IK04，除后壳盖板外的外壳防冲击防护等级IK07，支持IP65防水等级； 2、设备采用高清双目相机宽动态相机（1路可见光摄像头，1路红外摄像头），可适应强光、逆光、暗光等条件的人脸识别，最大分辨率1920×1080，帧率≥30帧/s； 3、设备本地人脸库存储容量50000张，本地卡存储容量50000张，本地出入记录存储容量100000条。 4、设备具有丰富的硬件接口，应满足系统设备功能需求和运行能力； 5、设备的人脸识别准确率≥99%，人脸识别速度≤0.5s,支持在低照度无补光环境下正常实现人脸识别（需提供第三方有资质机构出具的带有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件或影印件）； 6、设备支持人脸识别、人证比对（需外接身份证阅读器）、刷卡（需外接读卡器）或多种组合认证开门 7、设备具有数据加密功能，能根据具体用户按天、周、月、自定义时间段或全部查询事件记录； | 台 | 4 |  |  |
| 3 | 出入管理系统 | 1、系统组织架构管理 可根据学校的组织架构建立各个机构部门，系统支持多层多级部门管理，建立后的部门也可以根据需要进行编辑修改，为校园人员信息提供部门化分组管理；可实时展示学生总人数、教职工人数等内容； 2、教职工基本信息 可编辑或查询教职工人员的基本信息，如人员姓名、人脸照片、工作职位、所属部门等； 3、教职工信息导入 可通过批量导入方式完成教职工人员信息库建立，数据内容包括人员姓名、工作岗位、所属部门等，系统支持一次性导入数万个用户信息； 4、员工照片批量上传 可通过批量导入方式完成教职工人员人脸库建立，并自动同步人脸库信息至子系统，系统支持一次性导入数据万个用户照片信息；从而减少人工操作的工作量，提升管理人员的工作效率； 5、学生信息维护 可编辑或查询学生的基本信息，如人员姓名、人脸照片以及其他个人相关信息等；可以通过班级名称、系名称、辅导员等条件过滤的方式检索查询相关信息； 6、学生信息导入 可通过批量导入方式完成学生信息库建立，数据内容包括人员姓名、所在班级与宿舍以及其他与个人相关的信息，系统支持一次性导入数万个用户信息；从而减少人工操作的工作量，提升管理人员的工作效率； 7、学生照片批量上传 可通过批量导入方式完成学生人脸库建立，并自动同步人脸库信息至子系统，系统支持一次性导入数据万个用户照片信息；从而减少人工操作的工作量，提升管理人员的工作效率； 8、班级花名册 可预览班级基本信息，并支持班级人员名册下载，数据内容包括院系信息、专业信息、班级信息、人数信息等； 9、人证核验记录 可查询人证核验记录明细，可按人员姓名、证件号码、设备类型、时段、门禁区域等条件过滤方式检索系统数据； 10、学生通行记录 支持学生通行记录明细查询，例如人员通行时间、通行次数、通行的门禁区域等，系统支持按人员、时间或门禁区域等条件类型检索需要查询的对象； 11、教职工通行记录 支持教职工通行记录明细查询，例如人员通行时间、通行次数、通行的门禁区域等，系统支持按人员、时间或门禁区域等条件类型检索需要查询的对象； 12、以图搜索 支持以图搜索功能，可通过上传人员照片，由系统自动筛选出近似度较高的抓拍记录照片，并按相似度次序排名，同时提供被搜索目标的通行记录查询； 13、在校人数统计 可自动统计在校人员（教职工和学生）数量，包括男生数量、女生数量、总人数等信息，并可进行报表导出与打印等； 14、软件需具有计算机软件著作权登记证书。 | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 服务器 | 1、2U双路标准机架式服务器； 2、CPU：≥2颗处理器，核数≥10核，主频≥2.2GHz； 3、内存：≥32G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存； 4、硬盘：≥4块600G 10K 2.5寸 SAS硬盘； 5、阵列卡：SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10； 6、PCIE扩展：最大可支持≥6个PCIE扩展插槽； 7、 网口：≥2个千兆电口,1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口； 8、电源：标配≥550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源； | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 交换机 | 1、 配置：可用千兆电接口数量≥8； 2、交换容量≥16Gbps，转发性能≥11.904Mpps； 3、支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x，IEEE 802.3ab； | 台 | 2 |  |  |
| 6 | 车辆道闸移位 | 定制，将位置迁移5米左右，线路改造，系统不变。 | 副 | 4 |  |  |
| 7 | 电动门移位 | 定制，将位置迁移10米左右，线路改造，路面挖槽与恢复，系统不变。 | 副 | 2 |  |  |
| 8 | 护栏门 | 定制，高度1.6米，不锈钢管直径50mm以上，与原护栏相协调。 | 米 | 20 |  |  |
| 9 | 安装调试服务（含线材） | 定制，含整个项目中设备移位、非机动车道改造的路面土建恢复及系统集成调试，及强弱电线材及安装用五金件辅材等。 | 项 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 合计 |  |